| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.21.061.ΕΠ.ΗΜΥ |  |  |  |  |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |  |  |  |  |  |

14 Ιουνίου, 2021

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός (1) συμπιεστή απορριμμάτων χωρητικότητας 12m³

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 4772687, ημερ. 21/05/2021) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4983 (γνωστοποίηση 1208) και ημερομηνία 28/05/2021 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά στην οποία αποφασίστηκε από την Επιτροπή να ανατεθεί η σύμβαση, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Ανδρέας Αλεξάνδρου)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 21.061.ΕΠΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός (1) συμπιεστή απορριμμάτων χωρητικότητας 12m³ |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4983 | Γν.: 1208 | Ημερ.: 28/05/2021 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 21/05/2021 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 10/06/2021 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 10/12/2021 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €15.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Έντυπο 2: Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. Γ.Ν.Λ.05.23.002 ημερ. 09/04/2021 από Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (ΟΚΥπΥ) |  |  |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | 1 |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός (1) συμπιεστή απορριμμάτων χωρητικότητας 12m³ για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Economic Operator

- Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ

- Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ

- E.M.C. NeatWorld Ltd

- CTC AUTOMOTIVE

- Panaos ltd

3.	   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μία προσφορά, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 1 | €12.890,00 | €12.855,20 |
|  | ΠΑΝΑΟΣ ΛΤΔ | 2 | €14.500,00 | €14.433,76 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 8.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Οι προσφέροντες έχουν υποβάλει με την προσφορά τους τα έγγραφα που ζητήθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου και οι δύο προσφορές κρίθηκαν ως αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ.1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Στην προσφορά αρ.1 (ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ) εντοπίστηκε αριθμητικό λάθος στο Έντυπο 4Α (ενώ η τιμή του συμπιεστή αναγράφεται ως €11.600,00 στην επόμενη γραμμή στο σύνολο προϊόντων αναγράφεται €11.610,00) και διορθώθηκε.

5.1.3	Η μέση τιμή συνολικά των δύο προσφορών που λήφθηκαν και είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 11,65%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 16,84% (€12.890,00 έναντι €15.500,00 της εκτίμησης κόστους).

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ.2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ.1

| Προσφέρων: | ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Κατασκευή / Τύπος Συμπιεστή: | Σ. ΧΟΥΤΡΗΣ / SHPCS-12 |
| Προέλευση Συμπιεστή: | Κύπρος |
| Κατασκευή / Τύπος Ηλεκτρικού κινητήρα: | VEMAT / S-415 |
| Προέλευση Ηλεκτρικού κινητήρα: | Ιταλία |
| Ποσό Συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.600,00 |
| Ποσό Συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €690,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €655,20 |
| Εργατοώρα για διορθωτική συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) | €20,00 |
| Ποσό Εργασιών για Διορθωτικές Εργασίες * (χωρίς Φ.Π.Α.): | €600,00 * |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): (ποσό συμπιεστή + ποσό συντήρησης + ποσό εργασιών) | €12.890,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): (ποσό συμπιεστή + ποσό συντήρησης αναγόμενο σε σημερινές τιμές+ ποσό εργασιών) | €12.855,20 |

*εργατοώρα Χ 6 ώρες/χρόνο Χ 5 χρόνια

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης η Επιτροπή αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.1 είναι αποδεκτή.

5.2.2	Προσφορά Αρ.2

| Προσφέρων: | ΠΑΝΑΟΣ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Κατασκευή / Τύπος Συμπιεστή: | ΠΑΝΑΟΣ ΛΤΔ / PCP 12 |
| Προέλευση Συμπιεστή: | Κύπρος |
| Κατασκευή / Τύπος Ηλεκτρικού κινητήρα: | HYDROVEN / motel 1323 |
| Προέλευση Ηλεκτρικού κινητήρα: | Ιταλία |
| Ποσό Συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €12.800,00 |
| Ποσό Συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.100,00 |
| Ποσό συντήρησης για 5 χρόνια αναγόμενη σε σημερινές τιμές (1,75% το χρόνο) (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.033,76 |
| Εργατοώρα για διορθωτική συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.): | €20,00 |
| Ποσό Εργασιών για Διορθωτικές Εργασίες * (χωρίς Φ.Π.Α.): | €600,00 * |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): (ποσό συμπιεστή + ποσό συντήρησης + ποσό εργασιών) | €14.500,00 |
| Ποσό αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.): (ποσό συμπιεστή + ποσό συντήρησης αναγόμενο σε σημερινές τιμές+ ποσό εργασιών) | €14.433,76 |

*εργατοώρα Χ 6 ώρες/χρόνο Χ 5 χρόνια

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης η Επιτροπή αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ.2 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός (1) συμπιεστή απορριμμάτων χωρητικότητας 12m³ στον προσφέροντα αρ.1 (ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής/κόστους που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Κατασκευή / Τύπος Συμπιεστή: | Σ. ΧΟΥΤΡΗΣ / SHPCS-12 |
| Προέλευση Συμπιεστή: | Κύπρος |
| Κατασκευή / Τύπος Ηλεκτρικού κινητήρα: | VEMAT / S-415 |
| Προέλευση Ηλεκτρικού κινητήρα: | Ιταλία |
| Ποσό Συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.600,00 |
| Ποσό Συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €690,00 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): (ποσό συμπιεστή + ποσό συντήρησης) | €12.290,00 |
| Εργατοώρα για διορθωτική συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) | €20,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Ανώτ. Τεχνικός Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  | Αριθμός Προσφοράς 1 | Αριθμός Προσφοράς 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  | ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | ΠΑΝΑΟΣ ΛΤΔ |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι. | Ναι. |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι. | Ναι. |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι. | Ναι. |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ | ΔΕ |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι. | Ναι. |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι. | Ναι. |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία για συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι. | Ναι. |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι. | Ναι. |
|  | Πίνακας Υλικών, Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι. | Ναι. |
| 6 | Περιγραφή Ομάδας Έργου |  | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 2 | Ναι. | Ναι. |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής συντήρησης | Επισυναπτόμενο 3 | Ναι. | Ναι. |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυναπτόμενο 5 | Ναι. | Ναι. |
| 7.4 | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυναπτόμενο 6 | Ναι. | Ναι. |
| 7.5 | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Συντήρησης | Επισυναπτόμενο 9 | Ναι. | Ναι. |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι. | Ναι. |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι. | Ναι. |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ.1    -  Πίνακας Τιμών

21.061.ΕΠ.ΗΜΥΣυμπιεστής Απορριμμάτων χωρητικότητας 12m³

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Αρ.1 ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | Αρ.2 ΠΑΝΑΟΣ ΛΤΔ |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων να έχει την ικανότητα να συμπιέζει μικτά απορρίμματα και να έχουν όσο το δυνατό υψηλό δείκτη συμπίεσης. | Ναι. | Ναι. |
|  | Να είναι καινούργιος, πρώτης χρήσης και κατά την ημερομηνία παράδοσης, η ημερομηνία κατασκευής του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. | Ναι. | Ναι. |
|  | Να είναι εξολοκλήρου μεταλλικός και να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής χαλυβδοελάσματα. | Ναι. | Ναι. |
|  | Ο συμπιεστής να έχει σύστημα συμπίεσης κατάλληλο για να συμπιέζει τα πιο πάνω είδη απορριμμάτων και γενικά ξηρά απορρίμματα και απορρίμματα με περιεκτικότητα σε νερό. Τα έμβολα και άλλα εξαρτήματα του μηχανισμού συμπίεσης να βρίσκονται σε ψηλό σημείο ώστε να μην επηρεάζονται από τα υγρά απόβλητα που μαζεύονται στο κάτω μέρος της χοάνης. π.χ. το πιστόνι συμπίεσης να είναι τύπου «εκκρεμές» (pendulum) και ο πείρος περιστροφής του να βρίσκεται σε ψηλό σημείο. | Ναι. | Ναι. |
|  | Να είναι κατάλληλος για συνεχή φόρτωση και το σύστημα συμπίεσης να είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευσης του εσωτερικού χώρου συμπίεσης. | Ναι. | Ναι. |
|  | Ο χώρος απορριμμάτων πρέπει να είναι απολύτως στεγανός ώστε να καθιστά αδύνατη την διαφυγή υγρών από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σημεία. | Ναι. | Ναι. |
|  | Ο θόρυβος κατά τη χρήση του συμπιεστή (στάθμη ακουστικής ισχύος) δεν θα υπερβαίνει τα 75 dΒA σε απόσταση ενός μέτρου. | Ναι. 69,2dBA | Ναι. 75dBA |
|  | Ο συμπιεστής να έχει τις κατάλληλες αρθρώσεις και υποδοχές ώστε η παραλαβή και η εκκένωση του να γίνεται από όχημα skip loader. | Ναι. | Ναι. |
|  | Ο τρόπος λειτουργίας να αναγράφεται σε εμφανή σημεία και να φέρει όλες τις απαραίτητες σημάνσεις ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων. Οι σημάνσεις θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα. | Ναι. | Ναι. |
|  | Όλες οι λαμαρίνες (χαλυβδοελάσματα) θα τύχουν επεξεργασίας τύπου sandblasting ή καθαρισμό με χημική επεξεργασία και ο συμπιεστής θα πρέπει να βαφεί με δυο «χέρια» αντιοξειδωτικό αστάρι (epoxy) και δύο «χέρια» ακρυλική μπογιά ή πολυουρεθάνη. Γίνεται δεκτή και βαφή με μπογιά 2 συστατικών με ενσωματωμένο αστάρι. Το χρώμα του συμπιεστή (RAL) θα είναι γκρίζο ή άσπρο ή απόχρωση αυτών ή και τα δύο. | Ναι. | Ναι. |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
|  | Η ωφέλιμη (net) χωρητικότητα του συμπιεστή θα είναι 12 κυβικά μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων. Ο προσφοροδότης πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τον τρόπο υπολογισμού της χωρητικότητας μέσω σχεδιαγράμματος. | Ναι. 12m³ | Ναι. 12m³ |
|  | Ενδεικτικά οι εξωτερικές διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος ) 5.0Χ2.0Χ2.4 μέτρα. | Ναι. 5.11m X 2.1m X 2.15m | Ναι. 4.845m X 1.715m X 2.260m |
|  | Η δύναμη συμπίεσης να είναι 300ΚΝ ± 10%. | Ναι. 308KN | Ναι. 330KN |
|  | Να δηλωθεί το βάρος του κινητού συμπιεστή απορριμμάτων όταν είναι κενός (ενδεικτικό βάρος ≈ 3400 Kg). | Ναι. 2800kg | Ναι. 3200kg |
|  | Ο συμπιεστής θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό μέρος της κατασκευής ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου με όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του. Η λειτουργία του θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη ώστε να είναι διακοπτόμενη, (ένας κύκλος) ή συνεχόμενη. | Ναι. Ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικά με PLC | Ναι. |
|  | Να υπάρχει σύστημα ένδειξης για πληρότητα 75% και 100%. Επίσης να υπάρχει σύστημα ώστε όταν η πληρότητα του συμπιεστή φτάσει το 100%, ο συμπιεστής να μην δέχεται άλλα σκύβαλα, (αυτόματη λειτουργία). | Ναι. | Ναι. |
|  | Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να φέρει μοχλό διακοπής της λειτουργίας του συμπιεστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τύπου μανιταριού. Να υπάρχει διακόπτης ασφαλείας και στις δύο πλευρές του συμπιεστή. Επίσης να υπάρχει τρόπος ασφάλισης της λειτουργίας (π.χ. κλειδί που να αφαιρείται) ώστε να μπορεί να τίθεται σε λειτουργία μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. | Ναι. | Ναι. |
|  | Γενικά η λειτουργία του συμπιεστή θα ελέγχεται μέσω μικροϋπολογιστή, ή άλλου κατάλληλου τρόπου ελέγχου. Να δοθεί πλήρης περιγραφή των λειτουργιών. | Ναι. | Ναι. |
|  | Να δηλωθεί ο χρόνος ενός κύκλου συμπίεσης, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 δευτερόλεπτα. | Ναι. 50 δευτερόλεπτα | Ναι. 25 δευτερόλεπτα |
|  | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 415V±10%, 50Hz, 3ph. | Ναι. | Ναι. |
|  | Η ηλεκτρική εγκατάσταση να συνάδει με τον περί Ηλεκτρισμού Νόμο και Κανονισμούς. Η σύνδεση του συμπιεστή με την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ευθύνη του αγοραστή. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει το καλώδιο, το οποίο να έχει ενισχυμένο περίβλημα, για μηχανική προστασία από εξωτερικές επιδράσεις, και τον ρευματολήπτη μέχρι τον πίνακα ελέγχου. | Ναι. | Ναι. |
| 3 | ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ |  |  |
|  | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνες υψηλής αντοχής. Το μεταλλικό πλαίσιο της κατασκευής να είναι από R.H.S. ή S.H.S. πάχους τουλάχιστο 3 mm ή από άλλα εξίσου υλικά υψηλής αντοχής. Το ελάχιστο πάχος των λαμαρινών στα διάφορα σημεία του συμπιεστή θα είναι : Πάτωμα χοάνης (αβάτζης) 6 χιλιοστά Πλευρά χοάνης 6 χιλιοστά Πρέσας (συμπιεστή) 6 χιλιοστά Πάτωμα κιβωτίου (κάσας) 3 χιλιοστά Πλευρά κιβωτίου 3 χιλιοστά Οροφή κιβωτίου 3 χιλιοστά Σημειώστε ότι σχετικά με το πάχος της λαμαρίνας της πρέσας (συμπιεστή), ενώ το ελάχιστο πάχος λαμαρίνας είναι 6 χιλιοστά, αναμένεται ότι το πάχος θα ενισχυθεί στα σημεία καταπόνησης. Να δοθεί σχεδιάγραμμα για το πάχος των λαμαρινών και ιδίως της πρέσας. | Ναι. Πάτωμα χοάνης (αβάτζης): 6mm Πλευρά χοάνης: 6mm Πρέσας (συμπιεστή): 6mm Πάτωμα κιβωτίου (κάσας): 4mm Πλευρά κιβωτίου: 3mm Οροφή κιβωτίου: 3mm | Ναι. Πάτωμα χοάνης (αβάτζης): 6mm Πλευρά χοάνης: 6mm Πρέσας (συμπιεστή): 6mm Πάτωμα κιβωτίου (κάσας): 4mm Πλευρά κιβωτίου: 3mm Οροφή κιβωτίου: 3mm |
|  | Η χοάνη υποδοχής του συμπιεστή απορριμμάτων πρέπει να φέρει στεγανό κάλυμμα (πόρτα) το οποίο θα ανοίγει και θα κλείνει εύκολα όταν χρειάζεται, είτε με υδραυλικό ή άλλο σύστημα, και το οποίο θα πρέπει να κλείνει ερμητικά για αποφυγή δυσοσμίας. | Ναι. | Ναι. |
|  | Η πόρτα εκφόρτωσης των απορριμμάτων πρέπει να διαθέτει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα ώστε κατά το κλείσιμο της να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και να αποφεύγεται η διαρροή οσμών και υγρών. Η ασφάλιση και απασφάλιση της πόρτας να γίνεται με εύκολο τρόπο. | Ναι. | Ναι. |
|  | Η πόρτα εκφόρτωσης των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μεταλλικούς τροχούς σε περίπτωση που σύρεται στο έδαφος κατά την εκφόρτωση. | Ναι. | Ναι. |
|  | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων θα πρέπει να φέρει ρουπινέττο αποστράγγισης στον πυθμένα για τυχόν συσσωρεμένα υγρά. | Ναι. | Ναι. |
| 4 | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |  |  |
| 4.1 | Ο κινητός συμπιεστής απορριμμάτων να συνάδει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 2006/42 EC, και θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που διέπουν την κατασκευή και λειτουργία των μηχανημάτων του τύπου αυτού (ΕΝ16486:2014 Machines for compacting waste materials or recyclable fractions – Compactors – Safety requirements). | Ναι. | Ναι. |
| 4.2 | Ο συμπιεστής απορριμμάτων να φέρει σήμανση «CE» και να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό Δήλωσης Συμμόρφωσης. Με την προσφορά να επισυναφθεί αντίγραφο πιστοποιητικού Δήλωσης Συμμόρφωσης CE στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. | Ναι. | Ναι. |
| 5 | Εγγύηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής, για το κάθε μηχάνημα. Η εγγύηση θα καλύπτει όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων του κόστους των εξαρτημάτων και του εργατικού κόστους. | Ναι. | Ναι. |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.020.21.061.ΕΠ.ΗΜΥ |  |  |  |  |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800538 |  |  |  |  |  |

14 Ιουνίου, 2021

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 21.061.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός (1) συμπιεστή απορριμμάτων χωρητικότητας 12m³

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 14/06/2021 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Ανδρέας Αλεξάνδρου | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Χριστάκης Σκουφάρης | Αν. Τεχνικός Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 1 | €12.890,00 | €12.855,20 |
|  | ΠΑΝΑΟΣ ΛΤΔ | 2 | €14.500,00 | €14.433,76 |

- Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 8.3.Α του Μέρους Α (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).

- Οι προσφέροντες έχουν υποβάλει με την προσφορά τα έγγραφα που ζητήθηκαν και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου και οι δύο προσφορές κρίθηκαν ως αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από μελέτη των πινάκων συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με τις προσφορές αποφάσισε ότι οι προσφορές ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ |
| --- | --- |
| Κατασκευή / Τύπος Συμπιεστή: | Σ. ΧΟΥΤΡΗΣ / SHPCS-12 |
| Προέλευση Συμπιεστή: | Κύπρος |
| Κατασκευή / Τύπος Ηλεκτρικού κινητήρα: | VEMAT / S-415 |
| Προέλευση Ηλεκτρικού κινητήρα: | Ιταλία |
| Ποσό Συμπιεστή (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.600,00 |
| Ποσό Συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €690,00 |
| Ποσό Ανάθεσης (χωρίς Φ.Π.Α.): (ποσό συμπιεστή + ποσό συντήρησης) | €12.290,00 |
| Εργατοώρα για διορθωτική συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) | €20,00 |

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του συμπιεστή που προσφέρεται, φαίνονται στον Πίνακα Αρ.2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

| ………………………. Ανδρέας Αλεξάνδρου | ………………………. Χριστάκης Σκουφάρης | ………………………. Χριστάκης Καλλονάς |
| --- | --- | --- |