| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.078.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |

6 Αυγούστου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3775274 ημερ. 15/7/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4886 (γνωστοποίηση 1633) και ημερομηνία  19 Ιουλίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.078.ΕΠΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για το Τμήμα Δημοσίων Έργων |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4886 | Γν.: 1633 | Ημερ.: 19/7/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 15/7/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 31/7/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 31/10/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €10.100 (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 16.06.003.19/2 ημερ. 10/5/19 από Επαρχιακό Μηχανικό Τμήματος Δημοσίων Έργων, Λευκωσία |  |  |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | --- |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 14.1 του Μέρους 1 (Γενικοί όροι του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών δεν εκδόθηκε οποιοδήποτε διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- ENECON Mesogios Ltd

- GAS GENERAL AVIATION SERVICES LTD

- ΜΚ TTS LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκε μόνο μία προσφορά από τον οικονομικό φορέα ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD στην τιμή των €11.000 (χωρίς ΦΠΑ).

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που υποβλήθηκε ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6.3 του Μέρους 1 (Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 6.3.Α του Μέρους 1, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με την προσφορά υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν και ως εκ τούτου ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της προσφοράς που λήφθηκε, που είναι έγκυρη και στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από παλαιότερες προσφορές παρόμοιου εξοπλισμού που υποβλήθηκαν πριν μερικά χρόνια.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | UNIMARK/ HYMIX VERTICAL Preheater |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.650,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.000,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε τα τεχνικά φυλλάδια και τη δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, ζήτησε και έλαβε από τον προσφέροντα επιπρόσθετα στοιχεία για τις τεχνικές προδιαγραφές. Αντίγραφο της διευκρινιστικής επιστολής που απεστάληκε και των στοιχείων που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν μετά την υποβολή της προσφοράς, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια, τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς στον προσφέροντα αρ. 1 (ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | UNIMARK/ HYMIX VERTICAL Preheater |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.650,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.000,00 |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  | 1 Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 6.3.Α) |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 3 | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) |  | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 1 | Ναι |
| 5 | Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων | Έντυπο 2 | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση για Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια: Στοιχεία Συμβάσεων | Παράγραφος 5.2 (1 σύμβαση αξίας €---) | ΔΕ |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 6.3.Β) |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Μέρος 3 | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |
|  | Κατάλογος Υλικών και προτεινόμενοι κατασκευαστές | Έντυπο 6 | Ναι |
|  | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 2 | Ναι |
|  | Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | Επισυν/μενο 3 | Ναι |
|  | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/μενο 5 | Ναι |
|  | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες | Επισυν/μενο 6 | Ναι |
|  | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία | Επισυν/μενο 9 | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 6.3.Γ) |  |  |
|  | Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5 | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς | Παράγραφος 6.3.Γ.1 Έντυπο 5Α | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό για τοποθέτηση καζανιού σε όχημα (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD | 1 | €8.000 | €2.650 | €350 | €11.000 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας αξιολόγησης τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  |  | ΜΚ TTS LTD |
| Α/Α |  | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1.1 | Το καζάνι θα χρησιμοποιείται για την τήξη της θερμοπλαστικής μπογιάς πριν τη μεταφορά της στη μηχανή εφαρμογής της στο οδόστρωμα. |  | Ναι |
| 1.2 | Το καζάνι θα στερεωθεί πάνω σε κιβωτάμαξα μικρού φορτηγού (IVECO ECO DAILY/65C17EEV CREW CAB) γι’ αυτό πρέπει να φέρει κατάλληλη βάση και σημεία πρόσδεσης με τρόπο που να μπορεί να αφαιρείται (π.χ. με βίδες). |  | Ναι |
| 1.3 | Πρέπει να είναι κατάλληλο να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ακίνδυνα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται από + 10° C μέχρι + 43° C. |  | Ναι + 10° C μέχρι + 43° C. |
| 1.4 | Το βάρος, οι διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του καζανιού να δοθούν (Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: Ύψος 90cm, Διάμετρος 90cm). |  | Ναι, tank diam. 90cm 1,1Χ1,1Χ1,6m |
| 1.5 | Να φέρει σήμανση CE και να συνάδει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/42/CE. Να υποβληθεί φωτοαντίγραφο Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ (EC Declaration of Conformity). |  | Ναι |
| 2 | Χωρητικότητα Το καζάνι να έχει χωρητικότητα περίπου 300 λίτρων λειωμένης θερμοπλαστικής μπογιάς, έτοιμης για χρήση. |  | Ναι, 300 λίτρα |
| 3 | Καζάνι (δοχείο) |  |  |
| 3.1 | Τα τοιχώματα του καζανιού να είναι διπλά και ο ενδιάμεσος χώρος γεμάτος με θερμικό λάδι κατάλληλο για ψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη τήξη της θερμοπλαστικής μπογιάς. |  | Ναι |
| 3.2 | Το κάλυμμα του καζανιού να αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού του. |  | Ναι, με βίδες |
| 3.3 | Πάνω από το στόμιο του καζανιού να υπάρχει κόσκινο για το κοσκίνισμα της μπογιάς πριν μπει στο καζάνι. |  | Ναι |
| 3.4 | Σε κατάλληλο χώρο πάνω στο καζάνι να υπάρχουν οδηγίες και προειδοποιήσεις για τη χρήση του. Επίσης να υπάρχουν θερμόμετρα για τις θερμοκρασίες του θερμικού λαδιού και του υλικού στο καζάνι. |  | Ναι 2 θερμόμετρα για λάδι και μπογιά |
| 3.5 | Η θυρίδα αδειάσματος της μπογιάς να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Να υπάρχει κατάλληλη χολέτρα μήκους 30-40 cm, που θα στερεώνεται στο καζάνι, για μεταφορά της λειωμένης μπογιάς σε μηχανή σήμανσης, ή άλλο δοχείο. Η θυρίδα να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 50cm από το επίπεδο της κάσιας του φορτηγού. |  | Ναι |
| 3.6 | Να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση ή από αύξηση της πίεσης στο καζάνι πέραν του κανονικού. |  | Ναι |
| 4. | Καυστήρας: |  |  |
| 4.1 | Να χρησιμοποιεί υγραέριο προπανίου/βουτανίου και να διαθέτει διακόπτες, ρυθμιστές και όλα τα άλλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του. Η αρχική ανάφλεξη να επιτυγχάνεται ηλεκτρικά και να υπάρχει βοηθητικό σύστημα διατήρησης της φλόγας. |  | Ναι Auto ignition |
| 4.2 | Η παροχή υγραερίου να διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση που σβήνει η φλόγα. |  | Ναι, flame – out protection |
| 4.3 | Να δοθεί η ικανότητα θέρμανσης και ο υπολογιζόμενος χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει ολόκληρο το υλικό στο καζάνι σε θερμοκρασία χρήσης, για διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (π.χ. από 10° C και 30° C). Η θερμοκρασία τήξης του υλικού είναι 200-220°C. |  | Ναι 90΄ / 50΄ |
| 4.4 | Το σύστημα θέρμανσης του λαδιού και του υλικού να ελέγχεται θερμοστατικά για τις διάφορες προεπιλεγμένες θερμοκρασίες. |  | Ναι, Θερμοστάτης |
| 5. | # Αναδευτήρας: |  |  |
| 5.1 | Να υπάρχει ένας αναδευτήρας, που να καλύπτει ολόκληρο το εσωτερικό τοίχωμα και τον πυθμένα του δοχείου. Να κινείται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα από ένα βαρετού τύπου υδραυλικό κινητήρα μέσω κιβωτίου μείωσης στροφών, και να είναι σε θέση να ξεκινά ακόμη και σε ημίπηκτο (ιξώδες) υλικό. O υδραυλικός κινητήρας κινείται μέσω της μετατροπής της υδραυλικής πίεσης του λαδιού που διοχετεύεται σ’ αυτόν από την υφιστάμενη αντλία ψηλής πίεσης, σε περιστροφική κίνηση. |  | Ναι |
| 5.2 | Ο αναδευτήρας να αφαιρείται εύκολα από το καζάνι για καθάρισμα. |  | Ναι, με βίδες |
| 5.3 | Να υπάρχει ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας για περιπτώσεις υπερβολικού φορτίου στον αναδευτήρα. |  | Ναι |
| 6. | Σωληνώσεις/εξαρτήματα/ διακόπτες: Οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι διακόπτες να ειδικά κατασκευασμένα για υγραέριο. Να υπάρχει διακόπτης υγραερίου στο χώρο των κυλίνδρων και κοντά στον καυστήρα. Η θέση του κεντρικού διακόπτη να είναι σηματοδοτημένη με πινακίδα που να γράφει «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ» με κόκκινα γράμματα, ύψους 5cm. Όλες οι ηλεκτροβαλβίδες να φέρουν σήμανση CE. Οι σωληνώσεις υγραερίου να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1057 ή αντίστοιχο και να είναι χρώματος κίτρινου. |  | Ναι Ναι |
| 7. | Κύλινδρος/οι υγραερίου: Να υπάρχει σήμανση στο χώρο στερέωσης του κυλίνδρου/ων υγραερίου που να προειδοποιεί ότι υπάρχει υγραέριο, εύφλεκτη ουσία και ότι απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου. |  | Ναι |
| 8. | Χρώμα: Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες να ασταρωθούν και μπογιατιστούν με πορτοκαλί μπογιά ανθεκτική σε ψηλές θερμοκρασίες. |  | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.078 Αρ. τηλ.: 22800529 | 2 Αυγούστου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.078.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 2/8/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε από τον προφέροντα ΜΚ Traffic Technical Solutions LTD όπως φαίνεται πιο κάτω:

| Κατασκευή/τύπος εξοπλισμού: | UNIMARK/ HYMIX VERTICAL Preheater |
| --- | --- |
| Προέλευση: | Ινδία |
| Ποσό προμήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.): | €10.650,00 |
| Ποσό συντήρησης για 1 χρόνο (χωρίς Φ.Π.Α.): | €350,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €11.000,00 |

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 6.3.Α του Μέρους 1 (Γενικοί όροι), και ετοιμάστηκαν οι σχετικοί Πίνακες 1 και 2 (Παράρτημα 2).  Με την προσφορά υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

- Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα τεχνικά φυλλάδια και τη δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, αποφάσισε να ζητήσει από τον προσφέροντα επιπρόσθετα στοιχεία/φυλλάδια ή επιστολή από τον κατασκευαστή, που να τεκμηριώνουν μερικές από τις δηλώσεις του στο πίνακα των  τεχνικών προδιαγραφών. Αντίγραφο της σχετικής διευκρινιστικής επιστολής με ημερομηνία 2/8/19 προς τον προσφέροντα, επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Χριστάκης Καλλονάς

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.078 Αρ. τηλ.: 22800529 | 6 Αυγούστου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 2ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.078.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις 6/8/19 στα γραφεία του Τμήματος. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλεξάνδρου Αλέξανδρος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Χριστάκης Καλλονάς | Τεχνικός Ελέγχου, Δ/νση Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού που προσφέρθηκε. Αφού μελέτησε τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα στοιχεία στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά και όσων ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν μετά την υποβολή της προσφοράς, αποφάσισε ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Αντίγραφα των στοιχείων που υποβλήθηκαν, επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 της Έκθεσης Αξιολόγησης.

- Η τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε, είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 5% και θεωρείται λογική. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές από παλαιότερες προσφορές του 2007 και 2011 για παρόμοιο εξοπλισμό.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία MK Traffic Technical Solutions LTD, που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές σε λογική τιμή, για την προμήθεια τοποθέτηση σε όχημα και συντήρηση για ένα χρόνο ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς κατασκευής Unimark μοντέλου HYMIX Vertical Preaheater στην τιμή των €11.000,00 συν το ΦΠΑ.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που προσφέρεται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Χριστάκης Καλλονάς