| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.042.ΕΠ.ΗΜΥ |  |  |  |  |  |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |  |  |  |  |

20 Μαΐου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίντου και βενζινοκίνητου περονοφόρου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3631406 ημερ. 10/4/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4873 (γνωστοποίηση 759) και ημερομηνία 19 Απριλίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η προσφορά με τη χαμηλότερη τίμή που υποβλήθηκε και στην οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της σύμβασης, εκτυπώθηκε και επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.042.ΕΠΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου και βενζινοκίνητου περονοφόρου |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4873 | Γν.: 759 | Ημερ.: 19/4/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 10/4/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 17/5/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 17/8/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €23.700 (χωρίς Φ.Π.Α.) €22.000 προμήθεια και €1.700 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.023.01 ημερ. 24/1/19 Αν. Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων |  |  |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών Εγγράφων: | Ένα (1) |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου και βενζινοκίνητου περονοφόρου για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκε ένα (1) διορθωτικό/συμπληρωματικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- Uniplant Ltd

- Y. Skembedjis & Sons Ltd

- CONAGRO LTD

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν δύο προσφορές από δύο προσφέροντες, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y. Skembedjis & Sons Ltd | 1 | €18.620,00 | €18.540,23 |
|  | CONAGRO LTD | 2 | €22.700,00 | €22.589,73 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνουν τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Με τις δύο προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών των προσφορών που υποβλήθηκαν.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η μέση τιμή των δύο προσφορών που λήφθηκαν και που είναι έγκυρες, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 12,8%. Η τιμή της φθηνότερης προσφοράς στην οποία υπάρχει πρόθεση να ανατεθεί η σύμβαση, είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 21,43%. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από πιθανούς προσφόροδότες/προμηθευτές.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων περονοφόρων σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

6	Αξιολόγηση της προσφοράς.

6.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD / CPQYD35 – XW22F |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.990,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.630,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €.18.620,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 2 είναι αποδεκτή.

6.2	Προσφορά Αρ. 2

| Προσφέρων: | CONAGRO LTD |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | Manitou/ M130G |
| Προέλευση: | Γαλλία |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €21.000,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.700,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €22.700,00 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει διαπιστώσει ότι το προσφερόμενο περονοφόρο δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την πραγματικήν ανυψωτική δύναμη (παράγραφος 2.1 των τεχνικών προδιαγραφών). Στις προδιαγραφές ζητείται το περονοφόρο να έχει πραγματικήν ανυψωτική δύναμη, μετά την τοποθέτηση των προσαρτημάτων (δηλαδή του υποστηρικτή φορτίου και του ενσωματωμένου συστήματος υδραυλικής πλαγιοδρόμησης περόνων), 2,9 τόνους σε απόσταση 50 εκατοστών του κέντρου φορτίου από τον ιστό. Το περονοφόρο που προσφέρεται  έχει ανυψωτική δύναμη (Residual capacity with integrated side shift) 2,7 τόνους. Ως εκ τούτου το περονοφόρο δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και δεν γίνεται αποδεκτό. Να σημειωθεί ότι στις προδιαγραφές ζητείται απλός ιστός. Ο προσφέρων για να πετύχει το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης, έχει προσφέρει τριπλό ιστό, που είναι μεν πιο βαρύς, αλλά διατηρεί το συνολικό ύψος του περονοφόρου χαμηλότερο, κάτι που θεωρείται πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου αυτή η απόκλιση, για τριπλό ιστό, δεν θεωρείται σημαντική και γίνεται αποδεκτή σε αντίθεση με την ανυψωτική δύναμη που είναι πολύ σημαντική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Με βάση τα πιο πάνω η Προσφορά αρ. 2 δεν είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίνητου και βενζινοκίνητου περονοφόρου στον προσφέροντα αρ. 1 (Y. Skembedjis & Sons Ltd), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε λογική τιμή, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Y. Skembedjis & Sons Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος περονοφόρου: | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD / CPQYD35 – XW22F |
| Προέλευση: | Κίνα |
| Τιμή περονοφόρου (χωρίς Φ.Π.Α.): | €16.990,00 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €1.630,00 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €18.620,00 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  | Αρ. Προσφοράς |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  | 1 Y. Skembedjis & Sons Ltd | 2 Conagro Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι | Ναι |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι | Ναι |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι | Ναι |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι | Ναι |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι | Ναι |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι | Ναι |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | Ναι | ΔΕ |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι | Ναι |
|  | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι | Ναι |
| 6 | Δήλωση σχετικά με υπεργολάβους |  | ΔΕ | ΔΕ |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Ναι | Ναι |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυν/τόμενο 3 | Ναι | Ναι |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Ναι | Ναι |
| 7.4 | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Ναι | Ναι |
| 7.5 | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Ναι | Ναι |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι | Ναι |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

|  | 19.042.ΕΠ.ΗΜΥ - Υγραεριοκίνητο και βενζινοκίνητο περονοφόρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Αρ. Προσφοράς | 1 |  | 2 |  |
|  | Προσφέρων | Y. Skembedjis & Sons Ltd |  | Conagro Ltd |  |
| Α. | Ανάλυση Ποσού Προσφοράς |  |  |  |  |
| 1 | Ποσό Προμήθειας | € 16,990.00 |  | € 21,000.00 |  |
|  | (Εκτίμηση Κόστους προμήθειας: €22.000) |  |  |  |  |
| 2 | Ποσό Πενταετούς Συντήρησης | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής | Ποσό Προσφοράς | Ποσό Αναγωγής |
| 2.1 | Περίοδος Ευθύνης | € 290.00 | € 284.31 | € 0.00 | € 0.00 |
| 2.2 | 2ο Έτος | € 170.00 | € 163.40 | € 337.21 | € 324.12 |
| 2.3 | 3ο Έτος | € 170.00 | € 160.19 | € 688.37 | € 648.67 |
| 2.4 | 4⁰ Έτος | € 830.00 | € 782.13 | € 337.21 | € 311.53 |
| 2.5 | 5⁰ Έτος | € 170.00 | € 160.19 | € 337.21 | € 305.42 |
| 2.5 | Συνολικό Ποσό Πενταετούς Συντήρησης Προσφοράς | € 1,630.00 |  | € 1,700.00 |  |
|  | (Εκτίμηση Πενταετούς Συντήρησης: €1.700) |  |  |  |  |
| 2.6 | Αναγωγή Ποσού Πενταετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία) | € 1,550.23 |  | € 1,589.73 |  |
| 3 | Ποσό Προσφοράς (Εκτίμηση κόστους €23.700) | € 18,620.00 |  | € 22,700.00 |  |
| 4 | ΦΠΑ 19% | € 3,537.80 |  | € 4,313.00 |  |
| 5 | Τιμή Αξιολόγησης [(Συνολικό Ποσό Προσφοράς + Ποσό αναγωγής συντήρησης σε σημερινές τιμές] | € 18,540.23 |  | € 22,589.73 |  |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  | Υ. Skembedjis & Sons Ltd | Conagro Ltd |
| Κατασκευή / μοντέλο: |  | ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD / CPQYD35 – XW22F | ΜΑΝΙΤΟU/ M130G |
| Χώρα προέλευσης: |  | Κίνα | Γαλλία |
| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| 1.1 | To περονοφόρο ανυψωτικό όχημα θα χρησιμοποιείται για την ανύψωση γενικού φορτίου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να έχει κατασκευαστεί πρόσφατα και να είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. | Ναι | Ναι |
| 1.2 | Να συμμορφώνεται με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με όλες τις σχετικές με αυτό, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και να φέρει τη σήμανση CE. | Ναι | Ναι, (Δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό) |
| 1.3 | # Να παραδοθεί έτοιμο για χρήση με πλήρη φιάλη υγραερίου και ντεπόζιτου βενζίνης. | Ναι | Ναι |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| 2.1 | Πραγματική ανυψωτική δύναμη (ικανότητα φορτίου) μετά την τοποθέτηση των προσαρτημάτων: 2,9 τόνοι σε απόσταση 50 εκατοστών του κέντρου φορτίου από τον ιστό. | Ναι, 2900 Kg (3000Kg-100Kg int. side shift) | Όχι, 2700 Kg (Residual capacity with int. side shift) |
| 2.2 | Ύψος ανύψωσης περονών: 4,7 μέτρα ή περισσότερο | Ναι, 4,7m | Ναι, 4,7m |
| 2.3 | Συνολικό ύψος περονοφόρου (με τον ιστό συμπτυγμένο): 3,1 μέτρα ή λιγότερο. | Ναι, 3,065 m | Ναι, 2,215 m |
| 2.4 | Ιστός: - Συνηθισμένος τυποποιημένος ιστός - Να κλίνει μπροστά / πίσω υδραυλικά. - Με ενσωματωμένο σύστημα υδραυλικής πλαγιοδρόμησης περόνων (integrated side shift). - Υποστηρικτής φορτίου. | Ναι, Απλός ιστός Χ30/35Μ470 Ναι, 6°/12° Ναι Ναι | Τριπλός ιστός FLD47 Ναι, 6°/12° Ναι Ναι |
| 2.5 | Πλαίσιο: Η κατασκευή να είναι ικανοποιητικά συνδεδεμένη για στερεότητα, με σύστημα έλξης (τραβηκτήρα). | Ναι | Ναι |
| 2.6 | Θάλαμος χειριστή: |  |  |
| 2.6.1 | Ανοικτός θάλαμος χειριστή, με προστατευτική κατασκευή για ανατροπή και πτώση φορτίων (FOPS), με τρόπον ώστε τα στηρίγματα να επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ορατότητα. | Ναι | Ναι |
| 2.6.2 | Να υπάρχει ένα ή περισσότερα καθρεφτάκια για θέαση πίσω. | Ναι | Ναι |
| 2.7 | Κινητήρας: |  |  |
| 2.7.1 | Κατάλληλος για χρήση ως καύσιμου βενζίνης και υγραέριου (LPG), υδρόψυκτος με κατάλληλη ιπποδύναμη όπως προσφέρεται από τον κατασκευαστή, και ηλεκτρικό εκκινητή. Να υπάρχει διακόπτης που να διακόπτει την παροχή του ενός είδους καυσίμου όταν χρησιμοποιείται το άλλο είδος. | Ναι, Gasoline/LPG Nissan, 4 cyl. 38kW | LPG Nissan /3B 35kW |
| 2.8 | Φιάλη υγραερίου/ καυσίμου: Η χωρητικότητα/βάρος της να είναι 15Kg. | Ναι | Ναι |
| 2.9 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Πρέπει να είναι υδροστατικού τύπου ή τύπου «power-shift» ή πλήρως αυτόματου τύπου. Πρέπει να επιτρέπει αργή βαθμιαία κίνηση του περονοφόρου κατά την εκκίνηση (inching capability). | Ναι, Powershift | Ναι, Torque converter |
| 2.10 | Σύστημα οδήγησης: Βαρετού τύπου υδραυλικό σύστημα. | Ναι | Ναι |
| 2.11 | Σύστημα πέδησης: Αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πέδησης (φρένων) και πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο). | Ναι | Ναι |
| 2.12 | Περόνες: |  |  |
| 2.12.1 | Οι περόνες πρέπει να είναι λεπτυσμένες μπροστά και κατασκευασμένες από ψηλής ποιότητας σφυρήλατο κράμα σιδήρου, επεξεργασμένες για σκλήρυνση. | Ναι | Ναι |
| 2.12.2 | Μήκος περόνων: 1000 -1200mm | Ναι, 1070X122X50mm | Ναι, 1150 X122X45 mm |
| 2.14 | Ηλεκτρικό Σύστημα: |  |  |
| 2.14.1 | Το ηλεκτρικό σύστημα του περονοφόρου πρέπει να είναι κατάλληλο για νυκτερινή χρήση και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: | Ναι | Ναι |
| 2.14.1.1 | Μπαταρία: τύπου χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση. | Ναι, 12v/60Ah | Ναι, |
| 2.14.1.2 | Φωτισμός: - Φώτα μπροστά και πίσω - Δείκτες πορείας - Φώτα φρένων - Ηχητικό σήμα για όπισθεν κίνηση - Κόρνα | Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 2.15 | Όργανα |  |  |
| 2.15.1 | Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα όργανα / μετρητές / δείκτες: - Φωτισμού πίνακα - Θερμοκρασίας κινητήρα (νερού) - Στάθμης καυσίμου - Ωρόμετρο - Προειδοποιητικές ενδεικτικές λυχνίες | Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι | Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 2.15.2 | Όλα τα ηλεκτρικά κουμπιά, διακόπτες και όργανα πρέπει να είναι αδιάβροχα, κατάλληλα για χρήση με καμπίνα ανοικτού τύπου. | Ναι | Ναι |
| 2.16 | Χειριστήρια Τα χειριστήρια να τοποθετηθούν εργονομικά ώστε να είναι προσιτά στον οδηγό. Η ανύψωση των περόνων να μπορεί να γίνεται και όταν το όχημα κινείται. Όλα τα χειριστήρια οδήγησης και χειρισμού πρέπει να είναι εμφανώς και ανεξίτηλα χαραγμένα με κατάλληλα σύμβολα. | Ναι | Ναι |
| 2.16 | Τροχοί: |  |  |
| 2.16.1 | Οι μπροστινοί τροχοί να είναι διπλοί με ελαστικά με αέρα (pneumatic). | Ναι | Ναι |
| 2.17 | Εργαλεία: |  |  |
| 2.17.1 | Εργαλεία για αλλαγή τροχών | Ναι | Ναι |
| 2.18 | Εξοπλισμός ασφάλειας και εξαρτήματα: |  |  |
| 2.18.1 | Ένας πυροσβεστήρας 2 kg, ξηρού τύπου, κατάλληλα στερεωμένος στην καμπίνα του χειριστή. | Ναι | Ναι |
| 2.18.2 | Σύστημα ασφαλείας που να επιτρέπει ξεκίνημα του κινητήρα μόνο όταν ο μοχλός κίνησης βρίσκεται στο ουδέτερο σημείο. | Ναι | Ναι |
| 2.18.3 | Το ασφαλές φορτίο εργασίας σε διάφορες αποστάσεις κέντρου φορτίου από ιστό καθώς και το μέγιστο βάρος στην άκρη των περονών πρέπει να φαίνεται ευκρινώς σε πινακίδα που να διαβάζεται εύκολα από τον χειριστή όταν βρίσκεται καθισμένος στη θέση του. | Ναι | Ναι |
| 2.18.5 | Περιορισμοί και προειδοποιήσεις για το μηχάνημα πρέπει να είναι κατάλληλα σημειωμένα στο όχημα, στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα. | Ναι | Ναι |
| 2.19 | Χρώμα: Το περονοφόρο πρέπει να παραδοθεί μπογιατισμένο με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. Το χρώμα θα επιλεγεί από τα διαθέσιμα πρότυπα χρώματα του κατασκευαστή. | Ναι | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Δεν υπάρχει

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.042.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 20 Μαΐου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.042.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός υγραεριοκίντου και βενζινοκίνητου περονοφόρου

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 20/5/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και τις δύο προσφορές που υποβλήθηκαν.

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) | Ποσό Αξιολόγησης (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y. Skembedjis & Sons Ltd | 1 | €18.620,00 | €18.540,23 |
|  | CONAGRO LTD | 2 | €22.700,00 | €22.589,73 |

- Οι προσφορές ελέγχθηκαν για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 8.3.Α του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας 1 (Παράρτημα 1).  Και με τις δύο προσφορές υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν, ικανοποιούν τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογούνται περαιτέρω.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές των δύο περονοφόρων. Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η προσφορα αρ. 1 (Y. Skembedjis & Sons Ltd) ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές. Το προσφερόμενο περονοφόρο της προσφοράς αρ. 2 (CONAGRO LTD) δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την πραγματικήν ανυψωτική δύναμη (παράγραφος 2.1 των τεχνικών προδιαγραφών). Στις προδιαγραφές ζητείται το περονοφόρο να έχει πραγματικήν ανυψωτική δύναμη, μετά την τοποθέτηση των προσαρτημάτων (δηλαδή του υποστηρικτή φορτίου και του ενσωματωμένου συστήματος υδραυλικής πλαγιοδρόμησης περόνων), 2,9 τόνους σε απόσταση 50 εκατοστών του κέντρου φορτίου από τον ιστό. Το περονοφόρο, όπως φαίνεται και στα τεχνικά φυλλάδια που επισυνάπτονται, έχει ανυψωτική δύναμη (Residual capacity with integrated side shift) 2,7τόνους. Ως εκ τούτου δεν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. Να σημειωθεί ότι στις προδιαγραφές ζητείται απλός ιστός. Ο προσφέρων για να πετύχει το απαιτούμενο ύψος ανύψωσης, έχει προσφέρει τριπλό ιστό, που είναι μεν πιο βαρύς, αλλά διατηρεί το συνολικό ύψος του περονοφόρου χαμηλότερο, κάτι που θεωρείται πλεονέκτημα. Ως εκ τούτου αυτή η απόκλιση, για τριπλό ιστό, δεν θεωρείται σημαντική και γίνεται αποδεκτή σε αντίθεση με την ανυψωτική δύναμη που είναι πολύ σημαντική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Y. Skembedjis & Sons Ltd, που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός υγραεριοκίνητου και βενζινοκίνητου περονοφόρου, κατασκευής ΖHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO LTD και μοντέλου CPQYD35 – XW22F, στην τιμή των €18.620,00 συν το ΦΠΑ. Η τιμή του περονοφόρου θεωρείται λογική.

- Οι τεχνικές προδιαγραφές των δύο περονοφόρων που προσφέρονται, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

………………………. Ζώης Χατζηνικολάου