| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. Φακ.: 13.25.20.19.006.ΕΠ.ΗΜΥ |  |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22800529 |  |

16 Απριλίου, 2019

Αν. Διευθυντή Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ:	Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός διπλοκάμπινου φορτηγού με ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα, πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και άλλον εξοπλισμό για το Τμήμα Δημοσίων Έργων

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων (CFT 3569249 ημερ.20 /2/2019) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4866 (γνωστοποίηση 361) και ημερομηνία  1η Μαρτίου, 2019 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η  προσφορά που υποβλήθηκε, επισυνάπτεται.

(Χριστάκης Σκουφάρης)

Συντονιστής Επιτροπής

Προς Συντονιστή

*1.	Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στις ανάλογες ενέργειες που προβλέπονται από τον Περί Σύναψης Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς.

*2.	Σας ενημερώνω ότι, διαφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και ως εκ τούτου, το θέμα θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Ημερομηνία: ______________

###### *  διαγράψατε ανάλογα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| 1.1 | Αριθμός Διαγωνισμού | 19.006.ΕΠΗΜΥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Τίτλος Διαγωνισμού | Προμήθεια και συντήρηση ενός διπλοκάμπινου φορτηγού με ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα, πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και άλλον εξοπλισμό για το Τμήμα Δημοσίων Έργων |  |  |
| 1.3 | Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ. | Ε.Ε.: 4866 | Γν.: 361 | Ημερ.: 1/3/2019 |
| 1.4 | Διαδικασία Διαγωνισμού | Ανοικτή διαδικασία |  |  |
| 1.5 | Ημερομηνία πρόσκλησης | 20/2/2019 |  |  |
| 1.6 | Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 11/4/2019 |  |  |
| 1.7 | Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών | 11/7/2019 |  |  |
| 1.8 | Εκτίμηση δαπάνης | €72.500 (χωρίς Φ.Π.Α.) €70.000 προμήθεια και €2.500 η συντήρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |
| 1.9 | Εγγύηση συμμετοχής | Δέσμευση Μη Απόσυρσης |  |  |
| 1.10 | Πιστώσεις: | Επιστολή αρ. 05.23.001 ημερομηνίας 19/2/2019 από Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων |  |  |
| 1.11 | Αρ. Διορθωτικών/συμπληρωματικών Εγγράφων: | Δύο |  |  |

1.12	Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός διπλοκάμπινου φορτηγού με ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα, πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και άλλον εξοπλισμό για το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

1.13	Σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή αξιολόγης (νοουμένου ότι η σχετική προσφορά ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού).

1.14	Κατά τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών εκδόθηκαν δύο διορθωτικά/συμπληρωματικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα 4.

1.15	Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.

1.16	Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

2.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-procurement), έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- CTC AUTOMOTIVE

- ENCORP LTD

- Man Sales & Services (Cyprus) Ltd

- CIC LTD

- KYKON LTD

- S.M.A.R.T. CRANES LTD

- Σπύρος Χούτρης (Λευκονοιτζιάτης) και Υιοί Λτδ

- M.A. CYCOACH LTD

- Πανάος Λτδ

3.	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λήφθηκαν τρείς (3) προσφορές, ως ακολούθως:

| α/α | Προσφέρων | Αριθμός Προσφοράς | Ποσό Προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panaos Ltd | 1 | €78.991,07 |

4.	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που υποβλήθηκε (Πανάος Λτδ) ελέγχθηκε κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 6 του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού) και αν περιλαμβάνει τα έντυπα και τις πληροφορίες που ζητούνται στο παραγράφου 8.3.Α του Μέρους Α, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται.

Υποβλήθηκαν όλα τα έντυπα και πληροφορίες που ζητήθηκαν  και ως εκ τούτου η προσφορά ικανοποιεί τα κριτήρια εγκυρότητας και αξιολογείται περαιτέρω.

5.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1	ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1	Στον Πίνακα Αρ. 1 του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση της τιμής της προσφοράς που υποβλήθηκε.

5.1.2	Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη.

5.1.3	Η τιμή της προσφοράς είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 8,9%. Ένας από τους λόγους που η τιμή είναι ψηλότερη από την εκτίμηση είναι ότι η εκτίμηση κόστους για τη συντήρηση (€2.500 για 5 χρόνια) είναι χαμηλή και ισχύει για μικρότερα οχήματα (επειδή αρχικά ο διαγωνισμός είχε ετοιμαστεί για μικρότερο όχημα και εκ παραδρομής δεν διορθώθηκε η εκτίμηση για τη συντήρηση). Η εκτίμηση (σύμφωνα με στοιχεία και από άλλο πρόσφατο διαγωνισμό) έπρεπε να είναι γύρω στις €3,500 - €4.000. Επίσης να σημειωθεί ότι το όχημα όπως ζητήθηκε είναι πολύπλοκο, με πολλές επιμέρους κατασκευές και μηχανήματα (πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα στο πίσω μέρος, διώροφο αποθηκευτικό χώρο με πόρτες, γεννήτρια, αεροσυμπιεστή, κινητό φωτεινό προειδοποιητικό τόξο και πινακίδα, χώρο για μελλοντική τοποθέτηση γερανου) κάτι που έκανε την εκτίμηση κόστους πιο δύσκολη. Για παράδειγμα η εκτίμηση για την γεννήτρια που θα παραδοθεί μαζί με το όχημα βασίστηκε σε τιμές για πιο απλή γεννήτρια και τιμές από το διαδίκτυο. Ο προσφέρων έχει προσφέρει γεννήτρια καλύτερης ποιότητας. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος για το όχημα, την υπερκατασκευή, τον αεροσυμπιεστή και το φωτεινό προειδοποιητικό τόξο έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές και για την γεννήτρια από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που προσφέρεται, είναι 8,9% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος και θεωρείται λογική.

5.1.4	Στον Πίνακα Αρ. 2 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

5.2.1	Προσφορά Αρ. 1

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | ΜΑΝ TGL 10.190 4X2 BB |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή (κιβωτάμαξα) | Panaos Ltd/ Μariz (Κύπρος/ Ιταλία) |
| Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτήρας | ZEPRO/ Z100-110 (Σουηδία) |
| Αεροσυμπιεστής | AIR COM/ C16K-100/3M (Ιταλία) |
| Ηλεκτρογεννήτρια | ITC Power/DG7800LE (Ισπανία) |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή+ εξοπλισμό (χωρίς Φ.Π.Α.): | €74.600 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4391,07 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €78.991,07 |

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί με την προσφορά, έχει αποφασίσει ότι η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις άλλες απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου η Προσφορά αρ. 1 είναι αποδεκτή.

6.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός διπλοκάμπινου φορτηγού με πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα και άλλον εξοπλισμό για το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον προσφέροντα αρ. 1 (Πανάος Λτδ), που υπέβαλε προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, σε τιμή που θεωρείται λογική, ως ακολούθως:

| Προσφέρων: | Panaos Ltd |
| --- | --- |
| Κατασκευή/τύπος οχήματος: | ΜΑΝ TGL 10.190 4X2 BB |
| Προέλευση: | Γερμανία |
| Υπερκατασκευή (κιβωτάμαξα) | Panaos Ltd/ Μariz (Κύπρος/ Ιταλία) |
| Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτήρας | ZEPRO/ Z100-110 (Σουηδία) |
| Αεροσυμπιεστής | AIR COM/ C16K-100/3M (Ιταλία) |
| Ηλεκτρογεννήτρια | ITC Power/DG7800LE (Ισπανία) |
| Τιμή για όχημα+υπερκατασκευή+ εξοπλισμό (χωρίς Φ.Π.Α.): | €74.600 |
| Τιμή συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α.): | €4391,07 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €78.991,07 |

7.	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους πιο κάτω:

| Όνομα | Θέση-Τμήμα | Υπογραφή |
| --- | --- | --- |
| Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός | …………….. |
| Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός | ….…………. |
| Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε. | ……………… |

Παράρτημα 1

Εγκυρότητα Προσφορών

Α. Πίνακας Ελέγχου Εγκυρότητας Προσφορών

Σύμφωνα με τις παραγράφους 8.3.Α, 8.3.Β και 8.3.Γ του Μέρους Α των εγγράφων διαγωνισμού

|  |  |  |  | Αρ. Προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κριτήριο |  |  | 1 Ltd |
| Α | Προϋποθέσεις συμμετοχής (παρ. 8.3.Α) |  |  |  |
| 1. | Δήλωση Δέσμευσης μη Απόσυρσης | Παράγραφος 6.3 (Μέρος Α) Έντυπο 2 | Ναι |  |
| 2. | Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης νομικού προσώπου (Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας) | Παράγραφος 8.3.Α (2) | Ναι |  |
| 3. | Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης | Έντυπο 8 | Ναι |  |
| 5 | Έντυπο Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας: Στοιχεία Συμβάσεων |  | ΔΕ |  |
| 6 | Βεβαίωση σχετικά με την Προστασία των Εργαζομένων | Έντυπο 10 | Ναι |  |
| Β | Τεχνική προσφορά (παρ. 8.3.Β) |  |  |  |
|  | Πίνακας Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Έντυπο 1 | Ναι |  |
|  | Κατάλογοι και Τεχνικά Φυλλάδια/ Εγχειρίδια/ Πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές |  | Ναι |  |
|  | Για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ε.Ε., δήλωση αγορών κράτους μέλους που κυκλοφορεί το προϊόν | Άρθρο 10.2 Μέρους Β | ΔΕ |  |
|  | Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς | Έντυπο 3 | Ναι |  |
|  | Στοιχεία κατασκευαστή/ κατασκευαστών | Έντυπο 11 | Ναι |  |
| 6 | Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους |  | ΔΕ |  |
| 7 | Συντήρηση |  |  |  |
| 7.1 | Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης | Επισυν/τόμενο 2 | Ναι |  |
| 7.2 | Λεπτομέρειες προληπτικής Συντήρηρης | Επισυν/τόμενο 3 | Ναι |  |
| 7.3 | Τιμές μονάδος για διορθωτικές εργασίες | Επισυν/όμενο 5 | Ναι |  |
| 7.4 | Υλικά/ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης | Επισυν/όμενο 6 | Ναι |  |
| 7.5 | Εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης | Επισυν/όμενο 9 | Ναι |  |
| Γ | Οικονομική Προσφορά (παρ. 8.3.Γ) |  |  |  |
|  | Οικονομική προσφορά | Έντυπο 4 | Ναι |  |
|  | Πίνακας Οικονομικής προσφοράς | Έντυπο 4Α | Ναι |  |

Παράρτημα 2

Πίνακες Αξιολόγησης

Πίνακας Αρ. 1    -  Πίνακας Τιμών

Προσφορά αρ. 1 –  Πανάος Λτδ

| Όχημα πλαίσιο | €54.000 |
| --- | --- |
| Κιβωτάμαξα και κρίκκος | €12.350 |
| Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτήρας | €5.600 |
| Αεροσυμπιεστής | €650 |
| Ηλεκτρογεννήτρια | €2.000 |
| Σύνολο προϊόντων (Χωρίς Φ.Π.Α): | €74.600 |
| Συντήρηση 1ου χρόνου | €729,95 |
| Συντήρηση 2ου χρόνου | €879,30 |
| Συντήρηση 3ου χρόνου | €884,69 |
| Συντήρηση 4ου χρόνου | €1.093,31 |
| Συντήρηση 5ου χρόνου | €803,82 |
| Σύνολο συντήρησης για 5 χρόνια (χωρίς Φ.Π.Α): | €4.391,07 |
| Ποσό προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.): | €78.991,07 |

Πίνακας Αρ. 2

Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

| Αρ. Προσφοράς: |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Προσφέρων: |  | Panaos Ltd |
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| 1.1 | Το όχημα να είναι καινούριο, δεξιοτίμονο και να συνάδει με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. | Ναι |
| 1.2 | Το όχημα να παραδοθεί εγγεγραμμένο στο μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών με πλήρη δεξαμενή καυσίμων. | Ναι |
| 1.3 | Το όχημα θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει εξοπλισμό και υλικά σε ασφαλτοστρωμένους και μη-ασφαλτοστρωμένους δρόμους, κάτω από τις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. (Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: μεταξύ -5°C και + 43°C). | Ναι |
| 2. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| 2.1 | Γενικά Το πλαίσιο θα είναι του τύπου 4Χ2 με διπλή καμπίνα επιβατών, δύο σειρών καθισμάτων και τέσσερις πόρτες. Το μεταξόνιο να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις διαστάσεις της υπερκατασκευής όπως περιγράφεται. | Ναι WB: 5200mm |
| 2.2 | Μικτό βάρος (G.V.W): 10 τόνοι | 10 τόνοι |
| 2.3 2.3.1 | Κινητήρας Υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος κινητήρας με μεγίστη ισχύ περίπου 140 kW ή περισσότερη. | Ναι, 141kW (190HP) (4 cyl. 4580cc) |
| 2.4 2.4.1 | Μετάδοση κίνησης Κιβώτιο ταχυτήτων με συγχρονισμένη εμπλοκή με πέντε ή περισσότερες ταχύτητες, ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή σύστημα με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων. | Ναι, με αυτοματοποιημένη εναλλαγή ταχυτήτων. Man Tripmatic OD gearbox |
| 2.5 | Σύστημα ανάρτησης Βαρετού τύπου, κατάλληλη για όχημα αυτών των διαστάσεων και βάρους που να παρέχει ασφάλεια και άνεση. Να υπάρχουν αποσβεστήρες ταλαντώσεων (shock absorbers) τουλάχιστο στον ένα άξονα. | Ναι, Parabolic springs Shock absorbers και στους δύο άξονες |
| 2.6 | Σύστημα Πέδησης |  |
| 2.6.1 | Ανεξάρτητα Αερόφρενα ή αεροϋδραυλικό σύστημα φρένων διπλού κυκλώματος, με ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS) ή ανάλογο σύστημα και σύστημα αποτροπής της ακινητοποίησης των τροχών (ABS). | Ναι (EBS & ABS) + ESR |
| 2.6.2 | Nα υπάρχει μηχανόφρενο (engine brake) η πέδηση καυσαερίων (exhaust-brake) η επιβραδυντή (retarder) η άλλο παρόμοιο σύστημα. | Ναι, exhaust-brake |
| 2.6.3 | Να υπάρχει ανεξάρτητη πέδηση στάθμευσης. | Ναι |
| 2.7 | Σύστημα διεύθυνσης Υδραυλικά υποβοηθούμενο σύστημα για ελαφριά και αξιόπιστη οδήγηση. | Ναι |
| 2.8 | Τροχοί και ελαστικά |  |
| 2.8.1 | Κατάλληλα για κίνηση εντός και εκτός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Οι τροχοί πίσω να είναι διπλοί. | Ναι |
| 2.8.2 | Τα ελαστικά να είναι ακτινωτά με αεροθαλάμους χωρίς εσωτερικά (radial, tubeless, pneumatic) | Ναι, 235/75R17.5 |
| 2.9 | Δεξαμενή καυσίμων: |  |
| 2.9.1 | Χωρητικότητα: όχι λιγότερη από 120 L. Να έχει καπάκι που να κλειδώνει. | Ναι, 150 L |
| 2.10 | Συσσωρευτής Βαρετού τύπου, χαμηλής συντήρησης ή χωρίς συντήρηση τουλάχιστον 140Ah. | Ναι, 2X12V, 155Ah |
| 2.11 2.11.1 | Φωτισμός Ο εξωτερικός φωτισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του περί μηχανοκίνητων οχημάτων και τροχαίας κινήσεως νόμου και κανονισμούς της κυπριακής δημοκρατίας. | Ναι |
| 2.11.2 | Στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχει 7πολικος ρευματοδότης για την παροχή ρεύματος για τα φώτα ρυμουλκούμενης άμαξας. | Ναι |
| 2.12 | Τραβηκτήρες: Το φορτηγό να διαθέτει μπροστά και πίσω τραβηκτήρες (άγκιστρα ρυμούλκησης). | Ναι |
| 3 | Καμπίνα οδηγού Η καμπίνα να δέχεται τουλάχιστο 6 άτομα περιλαμβανομένου του οδηγού και να είναι: | Ναι |
|  | - εύκολα ανακλινόμενη | Ναι |
|  | - μονωμένη για προστασία από τη ζέστη, το κρύο και το θόρυβο. | Ναι |
|  | - στερεωμένη στο πλαίσιο μέσω απορροφητήρων κραδασμών για να μη μεταφέρονται οι κραδασμοί από το πλαίσιο στην καμπίνα. | Ναι |
|  | Η καμπίνα να έχει τουλάχιστο τον ακόλουθο εξοπλισμό: |  |
|  | - ανεμοθώρακα από γυαλί ασφαλείας με υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες νερού. | Ναι |
|  | - ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με ανάρτηση, προσκέφαλο (headrest) και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. | Ναι |
|  | - καθίσματα συνοδηγού, και καθίσματα για 4 επιβάτες πίσω με προσκέφαλα (headrest) και ζώνες ασφαλείας. | Ναι |
|  | - αλεξήλια για οδηγό και συνοδηγό. | Ναι |
|  | - τουλάχιστο δύο εξωτερικούς κυρτούς καθρέφτες για θέαση πίσω. | Ναι |
|  | - σύστημα κλιματισμού. | Ναι |
|  | - σύστημα αποθάμβωσης και αποπάγωσης ανεμοθώρακα | Ναι |
|  | - Ραδιόφωνο με USB, ΑΜ/FM. | Ναι |
|  | - Εγκατάσταση συστήματος «Hands Free» για κινητό τηλέφωνο του οδηγού (Bluetooth). | Ναι |
|  | - χαλάκια πατώματος. | Ναι |
|  | - πίνακα οργάνων που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: |  |
|  | - ταχύμετρο με οδόμετρο (ενδείξεις σε km) | Ναι |
|  | - στροφόμετρο κινητήρα | Ναι |
|  | - ωρόμετρο | Ναι |
|  | - όργανο ένδειξης πίεσης του αέρα | Ναι |
|  | - όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου | Ναι |
|  | - όργανο ένδειξης ή λυχνία θερμοκρασίας νερού ψύξης | Ναι |
|  | - προειδοποιητική λυχνία ή μετρητή πίεσης λαδιού. | Ναι |
|  | - λυχνία ή μετρητή για τη φόρτιση του συσσωρευτή. | Ναι |
|  | - λυχνίες ένδειξης φώτων πορείας και δεικτών πορείας | Ναι |
|  | - φωτισμό πίνακα οργάνων | Ναι |
|  | - διακόπτη για εκκίνηση και άλλες βασικές λειτουργίες. | Ναι |
|  | - άλλα όργανα, λυχνίες, προειδοποιητικά ηχητικά σήματα, διακόπτες και μοχλούς χειρισμού που δίνονται από τον κατασκευαστή ως τυποποιημένος εξοπλισμός. | Ναι |
| 4. | ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ (ΚΑΣΙΑ) |  |
| 4.1 4.1.1 | Κατασκευή και γενική περιγραφή Η κιβωτάμαξα (κάσια) να είναι ορθογώνιου σχήματος από χάλυβα, με ανοιγόμενες τις πλαϊνές και την πίσω πόρτα. Η κατασκευή πρέπει γενικά να διέπεται από τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής. | Ναι Ναι |
| 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 | Διαστάσεις Εσωτερικό μήκος: 3,0 m ή μεγαλύτερο Εσωτερικό πλάτος: 2,0 m Εσωτερικό καθαρό ύψος: 0.4 m Μεταξύ της κιβωτάμαξας και του αποθηκευτικού χώρου που περιγράφεται στην παράγραφο αρ.7 να μείνει κενός χώρος μήκους περίπου 70cm για τοποθέτηση γερανού ανυψωτικής δύναμης 1000Kg όπως περιγράφεται στην παράγραφο αρ. 15. Για τον ίδιο λόγο το πλαίσιο του οχήματος να ενισχυθεί ώστε να σηκώνει τον γερανό και να προβλεφθεί χώρος για την τοποθέτηση και λειτουργία τόσο του γερανού όσο και των σταθεροποιητών | Ναι, 3,0m Ναι, 2,0m Ναι, 0,4m Ναι |
| 4.2 | Ενίσχυση πλαισίου Το πλαίσιο να ενισχυθεί κατάλληλα όπου χρειάζεται (σημείο στερέωσης βάσης κρίκου), με βοηθητικό / ενισχυτικό πλαίσιο (ψευδοπλαίσιο)(subframe). | Ναι |
| 4.2.1 | Τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο δεν πρέπει να έχουν επιπτώσεις στη στερεότητα του κυρίως πλαισίου ή οποιουδήποτε συστήματος του οχήματος. Να δοθεί προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί οποιοδήποτε καλώδιο ή σωλήνα. Όλα τα καλώδια και οι σωλήνες να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τρυπήματος, κοπής ή συγκόλλησης. | Ναι |
| 4.3 | Πάτωμα |  |
| 4.3.1 | Να κατασκευαστεί από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3mm με συγκολλημένα ολόκληρα τα σημεία επαφής με τις χαλύβδινες εγκάρσιες δοκούς (crossmembers) του πλαισίου της κάσιας. | Ναι |
| 4.3.2 | Οι εγκάρσιες διαδοκίδες να έχουν ύψος 80mm και να έχουν σχήμα «Ι» η «Π». Η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη από 260mm. | Ναι |
| 4.3.3 | Οι εγκάρσιες διαδοκίδες να κολληθούν σε δυο βαρετού τύπου δοκούς, με διατομή σχήματος «Π» η άλλης ισοδύναμης διατομής, ύψους όχι λιγότερο από 120 mm. | Ναι |
|  | Η εφαρμογή της υπερκατασκευής στο πλαίσιο του οχήματος να είναι τέτοια ώστε το ύψος του πατώματος της κιβωτάμαξας από το έδαφος να είναι το ελάχιστο δυνατό. | Ναι |
| 4.4 | Πλευρές. |  |
| 4.4.1 | Να έχουν ύψος 40cm και να είναι ανοιγόμενες και από την πάνω και από την κάτω πλευρά, κατασκευασμένες από χαλύβδινη λαμαρίνα. Στις πλευρικές και την πίσω πόρτα να κολληθούν γάντζοι για να δένεται σχοινί για το στερέωμα του φορτίου. | Ναι Ναι |
| 4.4.2 | Μπροστινή πλευρά Το ύψος της μπροστινής πλευράς της κιβωτάμαξας να είναι 40cm και πρέπει να επενδυθεί με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους όχι λιγότερο από 3mm. Tο μπροστινό ύψος της κιβωτάμαξας να γίνει τόσο όσο να μην εμποδίζει τη λειτουργία του γερανού. Επίσης το πάνω μέρος του αποθηκευτικού χώρου προς την πλευρά της κιβωτάμαξας να ενισχυθεί ώστε να σηκώνει φορτίο μεγάλου μήκους (π.χ. μερικές σωλήνες ή ράβδοι σιδήρου) που μπορεί να φορτώνονται στην κιβωτάμαξα. | Ναι Ναι |
| 4.4.3 | Πίσω πόρτα Η πίσω πόρτα να ανοίγει δεξιά και αριστερά (270⁰) και να στερεώνεται και ασφαλίζει στις πλευρικές πόρτες. | Ναι |
| 5 | Κρίκκος | MARIZ SRL BI 6/1250/125-D-161 |
| 5.1 | Ο κρίκος θα ανατρέπει την κάσια δεξιά και αριστερά. Να είναι υδραυλικός και η δυναμικότητα του πρέπει να είναι επαρκής για ανύψωση της κάσιας με πλήρες φορτίο (περίπου 4 τόνους). | Ναι, 6,1tons |
| 6 | Ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτήρας | ZEPRO Z100-110 |
| 6.1 | Γενικά: Ο ανυψωτήρας να διαθέτει πλατφόρμα πλάτους περίπου ίσου με το πλάτος της υπερκατασκευής και μήκους 1300mm (±50mm). Το ύψος της πλατφόρμας όταν είναι κλειστή κατά την κίνηση του οχήματος, να μην υπερβαίνει το ύψος της καμπίνας επιβατών. Η πλατφόρμα μπορεί να αποτελείται είτε από ένα είτε από δύο κομμάτια που το ένα διπλώνεται δίπλα στο άλλο, ώστε να μην εξέχει πολύ πάνω από την κιβωτάμαξα και στο πάτωμα της να στερεωθεί αντιολισθητικό λάστιχο πάχους περίπου 10mm. | Ναι, mm Ένα κομμάτι. Δε θα υπερβαίνει το ύψος της καμπίνας |
| 6.2 | Ικανότητα ανύψωσης: Ο ανυψωτήρας να μπορεί να ανυψώσει με ασφάλεια βάρος περίπου 1000 kg με απόσταση κέντρου βάρους από την εσωτερική πλευρά της πλατφόρμας, 600 mm. | Ναι |
| 6.3 | Χειρισμός: Ο ηλεκτροϋδραυλικός ανυψωτήρας να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό. Η τάση της ηλεκτρικής παροχής να είναι η ίδια με του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος. Να υπάρχουν διπλά χειριστήρια, το ένα με καλώδιο ή ασύρματο και το άλλο έξω σε καλυμμένο χώρο στην πίσω αριστερή πλευρά του οχήματος. Τα χειριστήρια να είναι χαραγμένα/σημαδευμένα με κατάλληλα σύμβολα ή λέξεις/γράμματα στην ελληνική γλώσσα. | Ναι |
| 6.4 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβανομένης της πραγματικής ανυψωτικής δύναμης, της ηλεκτρικής ισχύος, ταχύτητας (ων), διαστάσεις και διαδρομή πλατφόρμας, βάρος, οδηγίες τοποθέτησης κλπ. | Ναι, Lift height 1100mm, 24V 1000Kg /600mm Πίνακας Διαστάσεων 168Kg |
| 7 | Αποθηκευτικός χώρος εργαλείων με κλειδαριά Μεταξύ της καμπίνας και της κάσιας να τοποθετηθεί αποθηκευτικός χώρος κατασκευασμένος από πασαμάνα και γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2-2,5mm. Να έχει πλάτος περίπου όσο το πλάτος του αυτοκινήτου, ύψος μέχρι το ύψος της καμπίνας επιβατών και μήκος 80-100 cm ανάλογα με το πλάτος της γεννήτριας και του συμπιεστή που θα τοποθετηθούν εντός του χώρου. Να διαθέτει τρία πατώματα με τρία διαμερίσματα δεξιά και τρία αριστερά. Στο αριστερό κάτω διαμέρισμα θα τοποθετηθεί η γεννήτρια, στο δεξιό κάτω ο αεροσυμπιεστής και στα άλλα διάφορα εργαλεία (ηλεκτρικά εργαλεία, φτυάρι, γρύλλος, εργαλεία οχήματος, κλπ). Το ύψος των κάτω διαμερισμάτων να είναι ανάλογο με το μέγεθος του αεροσυμπιεστή και της γεννήτριας αφήνωντας και χώρο για αερισμό και χειρισμό τους. Επίσης να υπάρχει χώρος για φύλαξη του φωτεινού τόξου και της πινακίδας (περίπου ΥΧΠΧΜ:100Χ100Χ20cm). Να διαθέτει δύο πόρτες, μια στην κάθε πλευρά του οχήματος που να ανοίγουν αριστερά ή δεξιά και να έχουν κλειδαριές. Ο χώρος που θα τοποθετηθούν η γεννήτρια και ο αεροσυμπιεστής να διαθέτει ικανοποιητικά ανοίγματα (π.χ. σχάρα με πλέγμα ΒRC) για εξαερισμό και επίσης κατάλληλη έξοδο για το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων του κινητήρα της γεννήτριας. Το πάνω μέρος του αποθηκευτικού χώρου προς την πλευρά της κιβωτάμαξας να ενισχυθεί ώστε να σηκώνει φορτίο μερικών σωλήνων που μπορεί να φορτώνονται στην κιβωτάμαξα. | Να Ναι, Ναι Ναι Ναι Ναι |
| 8 | Αεροσυμπιεστής | ΑIRCOM C16K-100/3M |
|  | Ο αεροσυμπιεστής να βρίσκεται τοποθετημένος και στερεωμένος μέσω αντικραδασματικών βάσεων στον αποθηκευτικό χώρο μεταξύ της καμπίνας και της κάσιας. | Ναι (1100X400X830mm) 65 Kg |
|  | Κανονική πίεση εργασίας: 10 bar | Ναι, 10 bar |
|  | Πραγματική παροχή αέρα (Free Air Delivery): 10 cfm (283 lt/min) ή μεγαλύτερη. | Ναι 11,30 cfm (320 lt/min) |
|  | Αεροφυλάκιο: 100 lt | Ναι, 100 lt |
|  | Κινητήρας: Ηλεκτρικός με παροχή από την ηλεκτρογεννήτρια ή από την μπαταρία του οχήματος με ισχύ ανάλογη για την παροχή και πίεση αέρα που ζητείται (≈2,5HP), όπως προτείνεται από τον κατασκευαστή. Επίσης να υπάρχει τριπολικός ρευματολήπτης για ηλεκτρική παροχή 230V/50Hz από συνηθισμένο οικιακό ρευματοδότη. | Ναι 3 HP |
|  | Να διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (π.χ. για υπερθέρμανση). | Ναι |
|  | Να διαθέτει τα ακόλουθα: |  |
|  | Ένδειξη για την πίεση του αέρα | Ναι |
|  | Βαλβίδα για άδειασμα και καθάρισμα | Ναι |
|  | Ανακουφιστική βαλβίδα | Ναι |
|  | Φίλτρο αέρα εισαγωγής | Ναι |
|  | Μαζί με τον συμπιεστή να παραδοθεί και λάστιχο μήκους τουλάχιστον 10m με ταχυσυνδέσμους (universal quick couplings) για σύνδεση με εργαλεία αέρος. | Ναι |
|  | Να στερεωθεί στον αποθηκευτικό χώρο του οχήματος μέσω αντί-δονητικών πελμάτων για μείωση των κραδασμών. | Ναι |
|  | Να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή (CE Declaration of Conformity). | Ναι |
| 9 | Ηλεκτρογεννήτρια | ITC POWER / DG7800LET |
|  | Ισχύς: 7ΚVA ή μεγαλύτερη | Ναι, 7,5 KVA |
|  | Ηλεκτρική Τάση/ συχνότητα εξόδου: 230V /50Hz | Ναι |
|  | Να διαθέτει 3 - 4 ρευματοδότες/εξόδους. | Ναι |
|  | Είδος καυσίμων: Πετρέλαιο Κίνησης | Ναι, 14L |
|  | Μέθοδος Εκκίνησης: Με ηλεκτρικό εκκινητή (μπαταρία) | Ναι |
|  | Προστασία έναντι εισόδου νερού και μικροσωματιδίων στον εναλλάκτη: IP23 | Ναι |
|  | Ο ρευματοδότης να προστατεύεται ξεχωριστά από: Αυτόματο μικροδιακόπτη (MCB), ανάλογης δυναμικότητας σύμφωνα με το ΕΝ 60898-1. Αυτόματο Διακόπτη Διαρροής Έντασης (RCCB) 30mA σύμφωνα με το ΕΝ 61008-1. Είτε συνδυασμό τον δύο (RCBO) σύμφωνα με το ΕΝ 61009-1. | Ναι Ναι |
|  | Να υπάρχει ηλεκτρόδιο γείωσης με χάλκινη ράβδο 1m και οδηγίες χρήσης. | Ναι |
|  | Να στερεωθεί στο όχημα μέσω αντί-δονητικών πελμάτων για μείωση των κραδασμών. | Ναι |
|  | Να υπάρχουν ενδείξεις για την ηλεκτρική τάση, τη θερμοκρασία του κινητήρα και τις ώρες λειτουργίας | Ναι |
|  | Να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή (CE Declaration of Conformity). | Ναι |
| 10 | Φωτεινό προειδοποιητικό τόξο και πινακίδα | NISSEN LP8 |
|  | Μαζί με όχημα να παραδοθεί ένα κινητό φωτεινό προειδοποιητικό τόξο με λάμπες το οποίο θα φυλάγεται στον αποθηκευτικό χώρο πίσω από την καμπίνα και τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος με δύο γάντζους ή άλλο κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι ορατό από μακριά. | Ναι |
|  | Το τόξο να διαθέτει οκτώ (8) τουλάχιστον στρογγυλές λυχνίες LED (δίοδοι εκπομπής φωτός), με ψηλή ένταση φωτεινότητας, χρώματος κίτρινο (amber), με διάμετρο 200 mm ή και μεγαλύτερη. Οι λυχνίες να συνάδουν με το πρότυπο EN12352:2006 σύμφωνα με το τύπο L8H. Να υποβληθεί Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (CE Certificate of Conformity) από ανεξάρτητο οργανισμό. | Ναι |
|  | Οι λάμπες να τοποθετηθούν σε πλαίσιο από αλουμίνιο διαστάσεων περίπου 0,9mΧ0,9m, να σχηματίζουν τόξο μήκους περίπου 1,1m και να μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δείχνει λοξώς αριστερά, λοξώς δεξιά, οριζόντια αριστερά, οριζόντια δεξιά και προς τα κάτω. | Ναι |
|  | Η φωτεινότητα του συστήματος θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος από ηλιόλουστη μέρα μέχρι νύκτα. | Ναι |
|  | Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος να γίνεται από την μπαταρία του οχήματος μέσω 7- πολικού ρευματοδότη που θα τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του οχήματος και να παρέχει ρεύμα ακόμα και όταν ο κινητήρας του οχήματος δεν εργάζεται. | Ναι |
|  | Κάτω από το φωτεινό τόξο να υπάρχει στρογγυλή πινακίδα με σήμα τόξου που να μπορεί να περιστρέφεται (με διάμετρο όχι μικρότερη από 1,2 m . Το τόξο να είναι χρώματος άσπρου σε μπλε στρογγυλή πινακίδα (αντανακλαστική μεμβράνη Τύπου ΙΙ) και να μπορεί να δείχνει είτε δεξιά είτε αριστερά. Το τόξο να έχει διαστάσεις ανάλογες του μεγέθους της μπλε πινακίδας (Μήκος 100 cm και πλάτος 50 cm περίπου). Η πινακίδα να στερεώνεται στο κάτω μέρος του πλαισίου του φωτεινού τόξου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο ώστε να είναι ορατή από μακριά. | Ναι |
| 11 | Ντεπόζιτο νερού |  |
|  | Κάτω από την υπερκατασκευή να υπάρχει ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό. Αν ο χώρος δεν είναι αρκετός μπορούν να κατασκευαστούν δύο ντεπόζιτα συνολικής χωρητικότητας 200 λίτρων και να ενωθούν μεταξύ τους με σωλήνα. Να διαθέτει καπάκι που κλειδώνει και στην αριστερή πλευρά του οχήματος, βρύση μπίλιας (1/2΄΄) που κλειδώνει. Επίσης να τοποθετηθεί μικρή αντλία με έξοδο διαμέτρου 1/2΄΄ και λάστιχο μήκους 10m. Στο κάτω μέρος να υπάρχει οπή καθαρισμού. | Ναι Αντλία OWP-7000KL67 |
| 12 | Εξοπλισμός ρυμούλκησης |  |
| 12.1 | Το φορτηγό να διαθέτει πίσω τραβηκτήρα που να μπορεί να έλκει καρότσα με φορτίο συνολικού βάρους 2 τόνων και να είναι κατάλληλος για τη χρήση άμαξας με τραβηκτήρα με θηλειά (eye type). | Ναι |
| 13 | Εργαλεία και βοηθητικός εξοπλισμός |  |
|  | Ένας εφεδρικός τροχός με ελαστικό να παραδοθεί με το όχημα και αν υπάρχει χώρος να στερεωθεί σε κατάλληλη θέση. | Ναι |
|  | Εργαλεία αλλαγής τροχών (να περιλαμβάνονται ανυψωτήρας [γρύλλος] κατάλληλης δυναμικότητας, κλειδί τροχών κλπ). | Ναι |
|  | Θήκη με συλλογή βασικών εργαλείων συντήρησης. | Ναι |
|  | Δύο καλής ποιότητας τρίγωνα ασφαλείας. | Ναι |
|  | Ένας πυροσβεστήρας ξηρού τύπου (χωρητικότητας περίπου 2 kg) στερεωμένος στο εσωτερικό της καμπίνας του οδηγού σε κατάλληλη θέση για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. | Ναι |
|  | Ένα καλής ποιότητας κιβώτιο πρώτων βοηθειών με το ανάλογο περιεχόμενο. | Ναι |
| 14 14.1 | Μπογιάτισμα Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες να καθαριστούν προσεκτικά, να ασταρωθούν και μπογιατιστούν με καλής ποιότητας ακρυλική μπογιά ή μπογιά πολυουρεθάνης. | Ναι |
| 14.2 | Το κάτω μέρος της υπερκατασκευής, εκτός από το αστάρι να καλυφθεί και με στρώμα στεγανωτικού υλικού (underseal). | Ναι |
| 14.3 | Όλες οι κοιλότητες που μπορεί να γίνουν εστίες οξείδωσης πρέπει να σφραγιστούν με κατάλληλη στεγανωτική ουσία. Το τελικό χρώμα τόσο της καμπίνας όσο και της υπερκατασκευής θα επιλεγούν από τα διαθέσιμα τυποποιημένα χρώματα του κατασκευαστή και να είναι πορτοκαλί ή παραπλήσιο. | Ναι |

Παράρτημα 3

Διευκρινιστική Αλληλογραφία

Παράρτημα 4

Συμπληρωματικά έγγραφα

Παράρτημα 5

Δηλώσεις ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης των καθηκόντων

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Παράρτημα 6

Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπής Αξιολόγησης

| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Αρ. φακ.: 13.25.20.19.006.ΕΠ.ΗΜΥ Αρ. τηλ.: 22800529 | 16 Απριλίου, 2019 |
| --- | --- |

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ. 19.006.ΕΠ.ΗΜΥ

Προμήθεια και συντήρηση ενός διπλοκάμπινου φορτηγού με ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα, πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και άλλον εξοπλισμό

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 16/4/19 στα γραφεία του Τμήματος.

Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

| Α/Α | Όνοματεπώνυμο | #### Τίτλος |
| --- | --- | --- |
| α. | Χριστάκης Σκουφάρης | Τεχνικός Μηχανικός |
| β. | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| γ. | Ζώης Χατζηνικολάου | Ανώτ. Λειτουργός Ελέγχου, ΥΜΕΕ |

- Κατά τη συνεδρία η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και την μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία Πανάος Λτδ για το συνολικό ποσό των €78.991,07 + ΦΠΑ.

- Η προσφορά που υποβλήθηκε, ελέγχθηκε για την ορθότητα και την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που έχουν υποβληθεί καθώς και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 8.3A του Μέρους Α (Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού), και ετοιμάστηκε ο σχετικός Πίνακας Α (Παράρτημα 1).

- Η προσφέρων έχει υποβάλει τα έγγραφα που ζητήθηκαν και εκπληρώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ως εκ τούτου κρίθηκε αποδεκτή και η Επιτροπή συνέχισε με την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών της.

- Μετά από λεπτομερή μελέτη του πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές και των στοιχείων στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί, η Επιτροπή αποφάσισε ότι και η προσφορά ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Η τιμή της προσφοράς είναι ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος κατά 8,9%. Ένας από τους λόγους που η τιμή είναι ψηλότερη από την εκτίμηση είναι ότι η εκτίμηση κόστους για τη συντήρηση (€2.500 για 5 χρόνια) είναι χαμηλή και ισχύει για μικρότερα οχήματα (επειδή αρχικά ο διαγωνισμός είχε ετοιμαστεί για μικρότερο όχημα και εκ παραδρομής δεν διορθώθηκε η εκτίμηση για τη συντήρηση). Η εκτίμηση (σύμφωνα με στοιχεία και από άλλο πρόσφατο διαγωνισμό) έπρεπε να είναι γύρω στις €3,500 - €4.000. Ο προσφέρων έχει υποβάλει αναλυτικά το κόστος των υλικών και εργατικών για τη συντήρηση και οι τιμές για τα υλικά θεωρούνται λογικές. Μόνο το κόστος του λαδιού του κινητήρα είναι περίπου €230 γιατί αντικαθίσταται κάθε 40.000 χιλιόμετρα. Επίσης να σημειωθεί ότι το όχημα όπως ζητήθηκε είναι πολύπλοκο, με πολλές επιμέρους κατασκευές και μηχανήματα (πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ηλεκτροϋδραυλικόν ανυψωτήρα στο πίσω μέρος, διώροφο αποθηκευτικό χώρο με πόρτες, γεννήτρια, αεροσυμπιεστή, κινητό φωτεινό προειδοποιητικό τόξο και πινακίδα, χώρο για μελλοντική τοποθέτηση γερανου) κάτι που έκανε την εκτίμηση κόστους πιο δύσκολη. Για παράδειγμα η εκτίμηση για την γεννήτρια που θα παραδοθεί μαζί με το όχημα βασίστηκε σε τιμές για πιο απλή γεννήτρια και τιμές από το διαδίκτυο. Ο προσφέρων έχει προσφέρει γεννήτρια καλύτερης ποιότητας. Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος για το όχημα, την υπερκατασκευή, τον αεροσυμπιεστή και το φωτεινό προειδοποιητικό τόξο έχει βασιστεί σε τιμές που λήφθηκαν από προμηθευτές και κατασκευαστές και για την γεννήτρια από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που προσφέρεται, είναι 8,9% ψηλότερη από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος και θεωρείται λογική.

- Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Πανάος Λτδ, που υπέβαλε τη φθηνότερη προσφορά που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια ενός φορτηγού με πλαγίως ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ηλεκτροϋδραυλικό ανυψωτήρα και άλλο εξοπλισμό κατασκευής ΜΑΝ μοντέλο TGL 10.190 4X2 BB, και υπερκατασκευή Πανάος Λτδ, στην τιμή των €78.991,07 συν το ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών που υποβλήθηκαν, φαίνονται στον πίνακα με αριθμό 2 της έκθεσης αξιολόγησης που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Mέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

………………………. Χριστάκης Σκουφάρης

………………………. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

………………………. Ζώης Χατζηνικολάου