| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Νοέμβρης 2018 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ |  |  |
| Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, διενεργεί ελέγχους σχετικά με τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά φωτιστικά τύπου αλυσίδας. Παράλληλα το Τμήμα θεωρεί χρήσιμο να παράσχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με την αγορά και την ασφαλή χρήση των φωτιστικών: |  |  |
| 1. | Αγοράζετε φωτιστικά αναγνωρισμένων κατασκευαστών επειδή αναμένεται ότι τηρούν τα βασικά πρότυπα ασφάλειας. |  |
| 2. | Πριν από την αγορά των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: (α) φέρουν τις ακόλουθες σημάνσεις οι οποίες τοποθετούνται με ανθεκτικό χιτώνιο ή ετικέτα στο καλώδιο: |  |
|  | Τη σήμανση CE. |  |
|  | Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η ονομαστική τάση σε βολτ (V), η ονομαστική συχνότητα (Ηz) ή το σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας ( για εναλλασσόμενο ρεύμα) και η ονομαστική ισχύς σε βατ (W) ή το ονομαστικό ρεύμα σε αμπέρ (A). |  |
|  | Τo όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή/εισαγωγέα. |  |
|  | Τον τύπο ή το μοντέλο του φωτιστικού. |  |
|  | Το σύμβολο για φωτιστικό Κλάσης ΙΙ, δηλαδή φωτιστικό με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση, χωρίς προστατευτικό αγωγό γείωσης, που τροφοδοτείται από την τάση του ηλεκτρικού δικτύου (230 V) ή τo σύμβολο για φωτιστικό Κλάσης ΙΙΙ, δηλαδή φωτιστικό που τροφοδοτείται με εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV), (συνήθως 12-24 V). |  |
|  | Το βαθμό προστασίας από διείσδυση ξένων στερεών αντικειμένων και από επιβλαβή διείσδυση νερού π.χ. IPX3 – το τελευταίο ψηφίο που αντιπροσωπεύει την προστασία από επιβλαβή διείσδυση νερού θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του τρία (3) όταν η αλυσίδα προορίζεται για εξωτερική χρήση, ή προειδοποίηση ότι η αλυσίδα προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. |  |
|  | Την ονομαστική τάση σε βολτ (V) και η ονομαστική ισχύς σε βατ (W) των ανταλλακτικών λαμπτήρων καθώς και ότι οι λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται, όπου εφαρμόζεται, με λαμπτήρες του ίδιου τύπου. |  |
| Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα. |  |  |
|  | (β) επίσης βεβαιώνεστε ότι τα φωτιστικά: |  |
|  | Συνοδεύονται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα. |  |
|  | Είναι κατάλληλα για τάση λειτουργίας 230 V ή συνοδεύονται από κατάλληλο μετασχηματιστή. |  |
|  | Διαθέτουν τριπολικό ρευματολήπτη ή φέρουν κατάλληλο ασφαλή μετατροπέα (conversion plug). |  |
| 3. | Για την ασφαλή χρήση των φωτιστικών, βεβαιώνεστε ότι αυτά: |  |
|  | Δεν έχουν οποιοδήποτε εμφανές ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα. |  |
|  | Δεν έχουν υποστεί φθορές, λόγω προηγούμενης χρήσης. |  |
|  | Έχουν ενσωματωμένους όλους τους λαμπτήρες στην αλυσίδα. |  |
|  | Τα σημεία στερέωσης των καλωδίων είναι αξιόπιστα. |  |
|  | Έχουν τους ρευματολήπτες και τους μετασχηματιστές τους συνδεδεμένους με την παροχή ρεύματος σε εσωτερικούς χώρους ακόμη και εάν η αλυσίδα προορίζεται για εξωτερική χρήση. |  |
|  | Τίθενται εκτός λειτουργίας, κατά τις ώρες απουσίας σας από το σπίτι καθώς και κατά τις ώρες του ύπνου. |  |
| 4. | Συστήνεται η χρήση αλυσίδων με λαμπτήρες LED, επειδή αυτοί: |  |
|  | Xρησιμοποιούν λιγότερη ισχύ και παράγεται λιγότερη θερμότητα και έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος φωτιάς και εγκαυμάτων. |  |
|  | Λειτουργούν οικονομικώς αποδοτικότερα και έτσι βοηθάνε στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. |  |
| Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522. |  |  |