Προκαταρκτικά κριτήρια, προυποθέσεις, όροι λειτουργίας και προδιαγραφές για τη δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)

Α. Κριτήρια για τη δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)

- σε σημεία ενδιαφέροντος όπως: αεροδρόμια, συγκοινωνιακούς κόμβους (σταθμούς λεωφορείων), εμπορικά κέντρα, ιατρικά και κοινοτικά κέντρα, εκπαιδευτικά και αθλητικά κέντρα, περιοχές διασκέδασης (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα), ξενοδοχεία και κύρια κέντρα εργασίας και κρατικές υπηρεσίες (δημαρχεία, δικαστήρια κλπ),

- κοντά σε κύριες οδικές αρτηρίες (πλατιούς δρόμους, δεδομένου ότι δεν προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σχέση με την κυκλοφορία των λεωφορείων, των ποδηλάτων, και των πεζών),

- κοντά σε φωτισμένες κατά τις νυχτερινές ώρες περιοχές (με καλή ορατότητα για ελαχιστοποίηση των εγκληματικών ενεργειών),

- κοντινή απόσταση από τα σημεία ενδιαφέροντος. Η απόσταση αυτή εκτιμάται ότι πρέπει να είναι τα 100 μέτρα περίπου, εκτός όπου αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. (Η απόσταση των 100 μέτρων ισοδυναμεί με 5 λεπτά περπάτημα, χρόνος που είναι ανεκτός από όλες τις ομάδες πληθυσμού),  και

- μακριά από κατοικίες / ιδιωτικές περιουσίες (θόρυβος, καυσαέρια).

Β. Προϋποθέσεις δημιουργίας κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)

- ξεχωριστοί χώροι από τις στάσεις λεωφορείων, και

- κατάλληλοι χώροι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Γ.	Όροι λειτουργίας για τη δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)

- καθορισμός μιας «επικεφαλούς θέσης» (πρώτη θέση), όπου θα υπάρχει το πρώτο διαθέσιμο ταξί,

- η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κοινών χώρων στάθμευσης των ταξί καθορίζεται ανάλογα με την πυκνότητα των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων στην κάθε περιοχή, και

- καθορισμός του ελάχιστου μήκους των κοινών χώρων στάθμευσης ανάλογα με τον αριθμό των ταξί. Το μήκος της πιάτσας να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τα 6 μέτρα για κάθε όχημα ταξί περίπου.

Δ.	Προδιαγραφές για τη δημιουργία κοινών χώρων στάθμευσης ταξί («πιάτσες»)

- Σήμανση

- στους κοινούς χώρους στάθμευσης (πινακίδα),

- στο οδόστρωμα, και

- σε  σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να κατευθύνονται οι επιβάτες στους χώρους αυτούς.

- Επικοινωνία

Στους κοινούς χώρους στάθμευσης να τοποθετούνται:

- πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με τα χρήσιμα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι επιβάτες για πληροφορίες ή  παράπονα, τα κόμιστρα των ταξί, πίνακας με ενδεικτικό κόστος για κύριους προορισμούς, τα δικαιώματα των επιβατών.

- Εξυπηρέτηση ΑμεΑ

Στους κοινούς χώρους στάθμευσης να τοποθετούνται:

- ράμπες στο κράσπεδο για εξυπηρέτηση των ΑμεΑ,

- δείκτες αφής στην επιφάνεια του εδάφους για την καθοδήγηση των πεζών ατόμων με προβλήματα όρασης προς την πρώτη θέση αναμονής.

- Στέγαστρα

- θα καταβληθεί προσπάθεια όπως σταδιακά και εκεί όπου επιτρέπεται να τοποθετηθούν στέγαστρα.

- Ασφάλεια

- θα καταβληθεί προσπάθεια μελλοντικής τοποθέτησης συστήματος παρακολούθησης.

- Φωτισμός

- κατάλληλα επίπεδα φωτισμού τόσο για τους  πεζούς, τους επιβάτες, όσο και για τα οχήματα ταξί και τους οδηγούς τους.